Выбор функций осуществляется последовательно, нажатиями на педаль тормоза с удержанием ее при последнем нажатии. После выбора функции при помощи габаритных огней индицируется ее текущее состояние. Для изменения ее значения необходимо включить и снова выключить зажигание, после чего будет индицироваться новое значение данной функции. Для выбора следующей функции, значение которой требуется проконтролировать или изменить, необходимо отпустить и снова нажать педаль тормоза число раз, равное разности номеров требуемой и текущей функций. Например, если выбрана функция №1, и требуется перейти к функции №3, необходимо отпустить и снова нажать педаль тормоза два раза.

Если в течение 4-х секунд не нажата педаль тормоза, либо если в течение 4-х циклов индикации текущего состояния функции не будет произведено никаких действий по выбору следующей или изменению значения текущей функции, произойдет автоматический выход из режима программирования с сохранением вновь установленных значений. Такой выход считается нормальным и подтверждается одной длинной вспышкой габаритных огней. Попытка перехода к несуществующей 5-й функции приводит к выходу из режима программирования с сохранением вновь установленных значений.

Если зажигание будет включено на время более 2-х секунд, или выключено при отпущенной педали тормоза, произойдет автоматический выход из режима программирования с восстановлением прежних значений. Такой выход считается ошибочным и подтверждается тремя вспышками габаритных огней.

Программируемые функции устройства приведены в таблице 2. Параметры, установленные исходно, выделены жирным курсивом.

Таблица 2

Программируемые функции

| № | Назначение | Состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интервал запуска | Откл, 1, 2, 3 4 часа (1) |
| 2 | Суточный таймер | 0 – отключен, 1 – включен (2) |
| 3 | Режим термостата | 0 – отключен, 1 – включен (3) |
| 4 | Программирование пороговой температуры термостата | 5 (4) |

Примечания:

- Значение «0» индицируется одной длинной вспышкой. Любое другое значение – серией коротких вспышек.

- Время отсчитывается от момента включения функции.

- Для нормального функционирования режима термостата необходимо запрограммировать пороговую температуру.

- Для выполнения программирования пороговой температуры термостата необходимо дать двигателю остыть до требуемой температуры, затем выполнить данную функцию. При выборе функции будет индицироваться значение 5. Для программирования включить и выключить зажигание. Две длинные вспышки габаритных огней – подтверждение нормального программирования. Одна длинная и три коротких вспышки свидетельствуют о неправильном подключении цепи датчика, либо о слишком высокой температуре двигателя.
Внимание! Данная функция предназначена для работы в условиях низких температур. Попытки запрограммировать температуру прогретого двигателя могут не увенчаться успехом.

# Абсолют ARS-201

# Устройство запуска двигателя

### Ключевые особенности

- Контроль запуска и работы двигателя по оборотам или по напряжению бортовой сети.

- Возможность установки на автомобили как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

- Время прогрева 10, 15, 25 минут (программируется).

- Мгновенное отключение стартера при запуске двигателя.

- Программируемый силовой выход для питания цепи третьего зажигания или аксессуаров.

- Максимальное время работы стартера 2, 4, 6, 8 секунд (программируется).

- Возможность автоматического запуска с интервалом 1, 2, 3 или 4 часа.

- Режим термостата, позволяющий запускать двигатель при его остывании до заданной температуры, измеряемой посредством использования штатного датчика.

- Суточный таймер, позволяющий запускать двигатель в одно и то же время суток.

- Возможность установки на автомобили как с автоматической, так и с ручной коробкой передач.

- Усложненное условие запуска для ручной коробки передач, обеспечивающее безопасность пользования устройством.

- Режим короткой остановки (режим Pit-Stop), позволяющий покидать автомобиль с работающим двигателем (для АКПП).

- Автоматическое определение момента готовности к запуску двигателя (для дизеля).

- Программируемая полярность входного сигнала состояния дверей.

- Диагностика по миганию габаритных огней.

- Гибкость и простота программирования.

- Защита от случайного изменения установок, настраиваемых однократно.

- Возможность отключения устройства при помощи переключателя.

- Защита от случайного включения путем ограничения длительности команды (0,1 – 10 секунд).

- Три попытки запуска.

- Две группы на переключение реле отключения датчика удара/деблокировки двигателя.

### Описание работы устройства

Устройство предназначено для дистанционного запуска двигателя и его прогрева без участия водителя. Запуск двигателя производится при получении внешней команды (от дополнительного канала управления охранной системы или от таймера), либо, если включена функция запуска по интервалу, по истечении установленного времени от момента выключения зажигания, либо, если включен режим термостата, при снижении температуры двигателя до запрограммированной температуры, либо, если включен суточный таймер, в запрограммированное время суток. Непосредственно перед попыткой запуска и в процессе управления двигателем устройство контролирует различные условия безопасности работы, описанные ниже. При несоблюдении, по крайней мере, одного из них попытка запуска прекращается, и двигатель аварийно останавливается. В диагностической памяти фиксируется причина останова. Повторная попытка запуска может быть произведена только по следующей внешней команде, либо по истечении суточного интервала. По истечении установленного времени прогрева двигатель будет автоматически остановлен.

После получения команды устройство выдает сигнал подтверждения одной вспышкой габаритных огней, включает зажигание, и пытается запустить двигатель в соответствии с установленными параметрами. В режиме дизельного двигателя стартер включается непосредственно после отключения лампы индикации предварительного прокаливания цилиндров, расположенной на приборном щитке, что является оптимальным решением проблемы своевременности включения стартера для дизельного двигателя. Как только двигатель «схватил», стартер немедленно отключается. После этого могут быть включены аксессуары. По истечении восьми секунд, отводимых на набор оборотов, включаются габаритные огни на все время прогрева.

При необходимости временно покинуть автомобиль с работающим двигателем, в режиме АКПП предусмотрен режим Pit-Stop (см. “Режим короткой остановки Pit-Stop”).

Все время, пока двигатель находится под управлением устройства, будут включены габаритные огни.

Если двигатель работает под управлением устройства запуска, в любой момент его можно остановить подачей внешней команды. Данная ситуация не является аварийной, и устройство остается в готовности к дальнейшему функционированию.

Если двигатель не запустился или не набрал оборотов холостого хода, выполняется повторная попытка запуска. Если исчерпаны три попытки запуска, устройство переходит в режим покоя. Такая ситуация расценивается как аварийная. Все режимы автоматического запуска кроме суточного таймера отключаются.

Если двигатель заглох самопроизвольно или был остановлен при помощи выключателя, либо по любой из причин, квалифицируемых как аварийная ситуация, повторная попытка запуска произведена не будет, режимы автоматического запуска по времени и температуре также будут отключены. Следующая попытка запуска может быть произведена только по внешней команде или по истечении суточного интервала.

После отключения питания устройства работа всех автоматических режимов также запрещена.

Запрет автоматических режимов запуска отменяется включением зажигания или успешным запуском двигателя по внешней команде. Если включен режим ручной КПП, следующая попытка запуска может быть выполнена только после выполнения последовательности выхода из автомобиля (см. ниже).

Если запуск двигателя временно нежелателен в любой ситуации, его можно предотвратить, переключив выключатель в положение «отключено». Пока выключатель находится в этом положении, все команды и условия запуска будут игнорироваться, независимо от состояния всех остальных входов.

### Запуск и останов двигателя

Для запуска двигателя достаточно обеспечить соблюдение всех условий безопасности, а затем подать команду запуска. Команда запуска может быть подана различными способами, в зависимости от состава установленного на автомобиле оборудования.

При установке режимов автоматического запуска по времени и (или) по температуре, устройство будет запускать двигатель без внешней команды, при совпадении условий запуска.

Если двигатель уже работает под управлением устройства, повторно поданная команда расценивается как команда останова. Такая ситуация является штатной. Условия безопасности при этом не нарушаются.

Также предусмотрен «мягкий» перехват управления двигателем, работающим под управлением устройства. Для этого достаточно открыть дверь, вставить ключ в замок и повернуть его в положение «зажигание» (но не «стартер»!), после чего отключить устройство любым способом, например, нажав педаль тормоза.

### Суточный таймер

Функция суточного таймера предназначена для обеспечения возможности автоматического запуска двигателя в одно и то же время суток. Для ее включения или отключения необходимо изменить состояние функции 2 (см. раздел «Программирование»).

Данная функция отключается при отключении питания устройства.

Суточный таймер будет отсчитывать интервал в 24 часа, начиная с момента включения функции. При включенном суточном таймере устройство будет запускать двигатель через время, кратное одним суткам с момента включения данной функции, вплоть до момента ее отключения.

### Режим короткой остановки Pit-Stop (АКПП)

Режим короткой остановки предназначен для того, чтобы водитель мог отлучиться от автомобиля на несколько минут, не останавливая двигатель. Этот режим доступен только в режиме автоматической коробки передач.

Переход в режим Pit-Stop производится следующим образом. Необходимо остановить автомобиль, установить его на стояночный тормоз и обеспечить все остальные условия безопасности. Двигатель должен работать на холостых оборотах. Выключатель должен быть в положении «включено». Подать команду запуска двигателя (например, при помощи доп.канала охранной системы, предназначенного для дистанционного запуска двигателя). В подтверждение того, что управление двигателем принято, устройство включит габаритные огни. После этого можно выключить зажигание ключом, вынуть ключ из замка и покинуть автомобиль. Переход в Pit-Stop не произойдет, если не выполнено хотя бы одно из условий безопасности.

После возвращения возможно продолжение движения. Для этого достаточно вставить ключ в замок и включить зажигание (но не стартер!). Далее необходимо отключить устройство запуска, например, подав внешнюю команду, нажав на тормоз, сняв автомобиль со стояночного тормоза или отключив устройство выключателем, после чего можно начинать движение.

Если управление двигателем не будет принято пользователем до истечения установленного времени прогрева, двигатель будет автоматически остановлен. Такая ситуация является штатной. Условия безопасности при этом не нарушаются.

### Последовательность выхода из автомобиля (РКПП)

В случае ручной коробки передач запуск двигателя возможен только при условии выхода водителя из автомобиля, предварительно передав управление устройству. Этим обеспечивается нейтральное положение рычага коробки передач на момент начала попытки запуска. Кроме того, данная функция не позволяет запустить двигатель без ключа при нарушении хотя бы одного условия безопасности, в том числе и при открывании двери.

Для правильной работы данной функции необходимо подключение входа состояния дверей к цепи концевых выключателей дверей. Любое нарушение условий безопасности, даже при остановленном двигателе, приводит к запрету запуска.

Процедура разрешения запуска для режима ручной коробки передач следующая.

- Не останавливая двигатель, обеспечить все указанные ниже условия безопасности.

- Передать управление устройству аналогично тому, как производится переход в режим Pit-Stop.

- Открыть дверь, выйти из машины, закрыть дверь. После закрытия двери двигатель будет автоматически остановлен.

- В течение 5-и секунд после первого закрытия двери, ее можно открывать и закрывать. Если по истечении указанного времени будет нарушено хоть одно условие безопасности, все последующие попытки запуска двигателя будут игнорированы.

Если управление было передано устройству, но дверь не была открыта и закрыта, устройство автоматически остановит двигатель по истечении времени прогрева. Эта ситуация не соответствует условиям безопасности, поэтому все последующие команды запуска будут игнорированы.

Если после передачи управления устройству двигатель будет остановлен по команде, либо при нарушении любого из условий безопасности, последующие команды запуска отрабатываться также не будут.

### Посадка в автомобиль с работающим двигателем (РКПП)

Открытие двери в режиме ручной КПП является условием аварийного останова двигателя. Тем не менее, предусмотрена возможность «мягкой» передачи управления от устройства пользователю. Если двигатель работает под управлением устройства, при открывании двери на 15 секунд включается режим предупреждения (мигают габаритные огни). В течение этого времени необходимо вставить ключ в замок и включить зажигание (но не стартер!). Затем можно отключить устройство любым способом. По истечении указанного времени устройство аварийно останавливает двигатель.

### Условия безопасности

Устройство имеет несколько каналов обратной связи, по которым контролирует состояние и работу двигателя, а также определяет факт возникновения аварийной ситуации.

В режиме ручной коробки передач применено дополнительное условие безопасности, описанное в разделе «Последовательность выхода из автомобиля».

Запуск двигателя не производится, если установлен режим контроля двигателя по оборотам, но обороты холостого хода не запрограммированы.

Запуск двигателя не производится, если на момент поступления команды в автомобиле включено зажигание и (или) на проводе тахометра присутствует сигнал (при контроле по оборотам).

Условия аварийного останова двигателя следующие:

- нажата педаль тормоза;

- отключен стояночный тормоз;

- открыт капот;

- отключен аварийный выключатель;

- была открыта дверь (при ручной коробке передач);

- обороты двигателя превысили запрограммированные более чем в четыре раза, либо снизились ниже запрограммированных более чем в два раза (при контроле по оборотам), либо двигатель самопроизвольно остановился. При контроле по напряжению признаком остановки двигателя служит снижение напряжения в бортовой сети относительно измеренного ранее. Таким образом, выход из строя генератора, его привода или цепей регулировки напряжения в бортовой сети расценивается так же, как и аварийная остановка двигателя;

- исчерпаны три попытки запуска.

### Диагностика

Просмотр диагностического сообщения возможен при удержании педали тормоза в момент включения зажигания. Устройство выдает серию вспышек габаритных огней, которая соответствует последнему произошедшему событию.

Память событий сохраняется до следующей попытки запуска, перехода в режим Pit-Stop, либо входа в режим программирования. Для повторного просмотра диагностического сообщения достаточно выключить и снова включить зажигание, удерживая педаль тормоза нажатой. Расшифровка диагностических сообщений приведена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка диагностических сообщений:

| Число вспышек | Сообщение |
| --- | --- |
| 1 | Нормальное завершение процедуры прогрева по истечении времени, останов по выходу из машины (РКПП) |
| 2 | Процедура прогрева прекращена по команде |
| 3 | Процедура прогрева прервана отключением выключателя |
| 4 | Процедура прогрева аварийно прервана нажатием педали тормоза или отключением стояночного тормоза (по любому аварийному входу) |
| 5 | Нарушено условие безопасности для ручной коробки |
| 6 | Двигатель не запустился с трех попыток |
| 7 | Обороты двигателя упали ниже нижнего допустимого предела (при контроле по оборотам), либо двигатель самопроизвольно заглох |
| 8 | Обороты двигателя превысили верхний допустимый предел (при контроле по оборотам) |
| 9 | Сигнал тахометра присутствует до включения зажигания (при контроле по оборотам) |
| 10 | Не запрограммированы обороты холостого хода (при контроле по оборотам) |

### Программирование

Для оптимальной настройки устройства под конкретные условия работы необходимо выполнить программирование его функций. Значения функций хранятся в энергонезависимой памяти.

Программирование производится при помощи ключа зажигания и педали тормоза. Все остальные входы должны находиться в пассивном (не запрещающем работу) состоянии.

Исходное состояние: зажигание выключено, выключатель – в положение «включено». Для входа в режим программирования необходимо выполнить специальную последовательность.

- включить зажигание;

- трижды нажать и отпустить педаль тормоза;

- выключить зажигание.

Между выполняемыми действиями не должно возникать пауз более 4-х секунд. В качестве подтверждения входа в режим программирования будет выдана длинная вспышка габаритных огней, после чего необходимо выбрать функцию, состояние которой требуется изменить.