Модулятор видеосигнала Absolute RF-05

Модулятор предназначен для преобразования низкочастотного аудио/видеосигнала в высокочастотный сигнал 25-го телевизионного канала.

Подключение:

- Черный провод подключить к МАССе;

- Бело/красный к бело/красному проводу адаптера Absolute TVR, или к выходу сервисного питания, в случае использования с другими устройствами;

- RCA разъёмы к выходам сигнала видео и левого/правого каналов звука, согласно цветовой маркировки.

- Коаксиальный провод (выход модулятора) подключить к антенному входу телеприемника. Телеприемник необходимо настроить на 25-й канал.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В:                                                                     10 – 14;

Потребляемый ток в рабочем режиме, мА не более:                        70;

Габаритные размеры, мм:                                                                    55х35х23;