Универсальный телевизионный тюнер

SECAM/PAL

ABSOLUTE TS-01

Руководство пользователя

Общее описание

Универсальный телевизионный тюнер, является дополнительно устанавливаемым компонентом и предназначен для дооборудования автомобилей.

Устройство имеет собственный мультисистемный тюнер, принимающий сигналы телевещания в системах SECAM, PAL на частотах, соответствующих российской сетке каналов. Встроенный транскодер, преобразует входной сигнал изображения от выбранного источника в выходной сигнал той же системы цветности. Сигнал звукового сопровождения транслируется на соответствующий выход с возможностью регулировки его уровня, баланса, высоких и низких частот. Устройство подключается к монитору посредством низкочастотного кабеля. Управление устройством осуществляется при помощи пульта дистанционного управления на ИК-лучах. Состояние устройства индицируется при помощи светодиода, конструктивно совмещенного с фото-приемником.

Устройство имеет два аудио, видео входа (AV1, AV2).

К данным входам одновременно могут быть подключены два различных источника аудио, видео сигнала (например DVD, видеомагнитофон)  и, например, видеокамера заднего обзора (парковки).

Выход “сервис” позволяет активизировать внешнее видео устройство, например монитор.

В составе устройства имеется антенный коммутатор, автоматически выбирающий одну из антенн с наилучшим сигналом.

Вся служебная информация, т.е. номер канала, выбранные режимы и настройки, выводятся на экран монитора.

Управление устройством

Управление устройством производится посредством пульта дистанционного управления на ИК-лучах. Для выполнения каких-либо действий необходимо направить пульт в сторону фотоприемника и нажать соответствующую кнопку.

При приеме команд с пульта светодиод мигает.

Регулировка тембров и баланса.

В данном устройстве есть возможность  регулировки тембров и баланса. Для входа в меню регулировок, необходимо нажать кнопку FCN, выбор регулировок осуществляется кнопками TV/AV +/-, изменение тембров, баланса производится кнопками Vol+, Vol-.

Настройка на телевизионные каналы

Вход в меню настроек на программы осуществляется последовательным нажатием кнопок Menu и Ch+.

Выбор номера ячейки, подлежащей настройке, производится кнопками Ch+ и Ch-. Настройка выбранного канала на вещательный канал - кнопками Vol и Vol+. При этом атрибут "Skip" (пропустить) для данного канала автоматически снимается. Для его ручной установки или снятия необходимо нажать кнопку Mute.

Назначение кнопок пульта ДУ

Power			включение и выключение устройства.

TV/AV +/-		выбор источника сигнала.

Display			переключение режимов индикации номера канала.

Ch+, Ch-		переключение каналов по кольцу.

Vol+, Vol-		управление громкостью.

Mute			включение и отключение беззвучного режима.

Menu			вход в меню настроек.

1, 2, 3			включение «Любимых» каналов.

Scan			сканирование настроенных каналов.

Autoscan		режим настройки до ближайшего существующего в эфире канала в заданном 				направлении.

FCN			префикс для входа в режим Autoscan.

Основные технические характеристики

Общие:

Напряжение питания, В	10 - 14;

Потребляемый ток в дежурном режиме, мА не более	10;

Потребляемый ток в рабочем режиме, мА не более	300;

Входные сигналы:

Система кодирования изображения	SECAM, PAL;

Диапазон принимаемых каналов	1 -12, 21 - 69;

Чувствительность входов сигнала изображения, В не хуже	1;

Сопротивление входов сигнала изображения, Ом	75;

Выходные сигналы:

Система кодирования сигнала:                  SECAM/PAL;

Амплитуда выходного сигнала изображения, В:    - композитный	1;

Амплитуда выходного сигнала звука, В	1;

Максимальный ток выхода сервисного питания, мА	300.