СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Общее описание							3

Назначение кнопок пульта ДУ					3

Управление устройством						3

включение						3

переключение каналов				4

стоп кадр						5

выключение						5

Настройка тюнера							5

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Общие положения							7

Подключение питания						7

Подключение сигналов						7

метод поиска видеовхода						12

Дополнительные возможности					12

RF модулятор 25							12

RGB коммутатор							12

Подключение приемной антенны					13

замечания по радиоприему				13

Функциональные особенности видеовходов			16

вход AV1						16

вход AV2						16

вход AV3						16

Установка конфигурации						17

Описание цепей подключения					18

Основные технические характеристики				19

Комплект поставки							20

Гарантийные обязательства					20

Руководство пользователя

Общее описание

Адаптер телевизионный мультисистемный, далее  устройство, является дополнительно устанавливаемым компонентом и предназначен для дооборудования автомобилей иностранного производства, укомплектованных телевизионными приемниками, работающими в системе NTSC, PAL, с целью обеспечения возможности приема телевизионных программ на территории России.

Устройство имеет собственный мультисистемный тюнер, принимающий сигналы телевещания на частотах, соответствующих российской сетке каналов. Встроенный транскодер, преобразует входной сигнал изображения от выбранного источника в систему NTSC, PAL. Сигнал звукового сопровождения транслируется на соответствующий выход  с возможностью регулировки его уровня. Устройство подключается к телеприемнику посредством сдвоенного низкочастотного кабеля, аналогично бытовому видеомагнитофону. Кроме того, имеется возможность подключать в качестве приемника сигнала устройства, имеющие входы типа RGB, S-Video или YUV. Управление устройством осуществляется при помощи пульта дистанционного управления на ИК-лучах. Состояние устройства индицируется при помощи светодиода, конструктивно совмещенного с фото-приемником.

Устройство имеет два дополнительных логических входа и выход сервисного питания, три мультисистемных видео входа, позволяющие сконфигурировать систему в различных вариантах.

Дополнительные видео входы могут быть использованы для подключения видеокамеры заднего хода, видеокамеры для улучшения обзора при обгоне и маневрировании, установленной у левой стойки лобового стекла праворульных автомобилей.

Сигнал видеокамеры заднего хода автоматически отображается в “зеркальном” виде.

Так же имеется возможность подключения видеомагнитофона и DVD проигрывателя.

В составе устройства имеется антенный коммутатор, автоматически выбирающий одну из  антенн с наилучшим сигналом.

Дополнительно поставляемый RF-модулятор, позволяет формировать из низкочастотных сигналов изображения и звукового сопровождения высокочастотный сигнал, подаваемый на телеприемник через антенный вход.

Назначение кнопок пульта ДУ

Standby	включение и выключение устройства.

TV/AV	выбор источника сигнала.

Display	переключение режимов индикации номера канала.

Still		стоп кадр.

Ch+, Ch-	переключение каналов по кольцу.

Vol, Vol+	управление громкостью.

Mute		включение и отключение беззвучного режима.

Menu		вход в меню настроек.

Управление устройством

Управление устройством производится посредством пульта дистанционного управления на ИК-лучах. Для выполнения каких-либо действий необходимо направить пульт в сторону фотоприемника и нажать соответствующую кнопку.

!!! Между пультом и фотоприемником при этом не должно быть препятствий.

При приеме команд с пульта светодиод мигает.

Включение

После подключения устройства к бортовой сети устройство находится в дежурном режиме. Для включения устройства необходимо нажать кнопку Standby.

!!! Включение возможно только при наличии напряжения +12 Вольт на проводе ACC, когда светодиод горит непрерывно.

При включении рабочего режима светодиод гаснет. В течение первых 4-х секунд после включения на чистом поле экрана отображается приглашение к ожиданию. После этого устройство переходит  в рабочий режим.

Переключение каналов

Переключение производится по кольцу. Для перехода к следующему настроенному каналу необходимо нажать кнопку Ch+, к предыдущему - Ch-. Переход производится только по каналам, которые не отмечены атрибутом "Skip".

!!! Если каналы не настроены, либо все каналы с атрибутом "Skip", то переключение по каналам не происходит.

Если был выбран один из входов AV, при нажатии на кнопку переключения каналов будет выбран тот TV канал, который просматривался до переключения на дополнительный вход.

Для выбора в качестве источника сигнала одного из дополнительных видеовходов необходимо один или несколько раз нажать кнопку TV/AV. Переключение источников сигнала, в зависимости от выбранной конфигурации, производится в последовательности TV →  AV1  →  Av2  →  AV3  → TV…,  либо TV → S-Video → AV → TV…

После переключения на другой канал или видеовход, в левом верхнем углу экрана крупным шрифтом выводится его номер. Через несколько секунд, в зависимости от выбранного режима отображения номера канала, он уменьшается, либо исчезает.

Отображение номера канала

Для переключения режима отображения номера выбранного канала необходимо нажать кнопку Display. Предусмотрено два режима индикации номера канала постоянный, либо после переключения.

Стоп кадр

Устройство позволяет временно приостановить трансляцию и сохранить на экране понравившийся кадр. Для включения функции “Стоп кадр” необходимо нажать кнопку Still. Для продолжения просмотра программы необходимо нажать ее повторно. Функция “Стоп кадр” автоматически отключается при переключении на другой канал или источник сигнала.

Выключение

Для выключения устройства необходимо нажать кнопку Standby. Устройство перейдет в дежурный режим.

Устройство также переходит в дежурный режим, если сигнал ACC будет выключен более чем на 10 секунд.

Настройка тюнера

Процедура настройка тюнера заключается в установлении соответствия номеров каналов (ячеек памяти устройства) с номерами вещательных каналов. Для перехода в режим настройки необходимо последовательно нажать кнопки Menu и Ch+.

На экран выводится название режима, в следующей строке слева направо номер ячейки, номер вещательного канала, записанного в эту ячейку, система кодирования сигнала цветности SECAM или PAL, атрибут "Skip" (если установлен). Ниже выводится строка помощи.

Выбор номера ячейки, подлежащей настройке, производится кнопками Ch+ и Ch-. Настройка выбранного канала на вещательный канал - кнопками Vol и Vol+. При этом атрибут "Skip" (пропустить) для данного канала автоматически снимается. Для его ручной установки или снятия необходимо нажать кнопку Mute. Изменение системы кодирования сигнала цветности SECAM или PAL  производится нажатием кнопки Still.

Выход из режима настройки производится двукратным нажатием кнопки Menu, либо при бездействии в течение 30-и секунд.

Руководство по установке

Общие положения

Компоненты TV адаптера должны размещаться в местах, где они не будут подвержены нагреву и защищенных от воздействия влаги.

Фотоприемник рекомендуется размещать в затененном месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей.

!!! При подключении устройства недопустимо замыкание цепей подключения на провода питания, общий провод и между собой.

Подключение питания

Подключение ниже перечисленных проводов является обязательным.

Черный провод  общий провод устройства. Подключить к "массе".

Красный провод  питание устройства. Подключить к цепи "+BAT", на которой всегда присутствует напряжение бортовой сети автомобиля.

Желтый провод  вход ACC. Подключается к цепи "ACC". Устройство будет функционировать только при наличии напряжения +12 Вольт на этом проводе.

Подключение сигналов

Внимание! Разъемы типа "тюльпан", которыми комплектуется устройство - бытовые и не предназначены для работы в условиях вибрации и перепадов температур. Для повышения надежности желательно выполнять соединения сигнальных цепей между TV адаптером и телеприемником, исключив промежуточные разъемные соединения, припаяв экранированный кабель непосредственно к контактам двадцати пяти контактного разъема.

При наличии некоторого опыта, процедура подключения TV адаптера по сложности не превосходит подключение бытового видеомагнитофона к домашнему телевизору.

Большинство автомобильных телеприемников имеют видеовход. Если он оборудован разъемами "тюльпан", соединение может быть выполнено сдвоенным видео кабелем (см. Рис 1). Выходы адаптера "Video Out" и "Audio Out" соответственно соединяются со входами телеприемника "Video In" и "Audio In". Включение этого входа производится нажатием кнопки с обозначением VTR или VCR.

В случае отсутствия стандартных разъемов видеовхода и кнопки его включения необходимо активизировать видеовход, используя специально предусмотренную для этого функцию телеприемника.

Для подключения телеприемников, имеющих RGB, YUV(компонентный) или S-Video вход, в устройстве предусмотрены аналогичные выходы (см. Рис 1а).

Пример 1

Телеприемник Toyota 56010, устанавливаемый на автомобилях марки Toyota (MARK-2, Ipsum, Cresta и т.д.) имеет дополнительный однорядный семи контактный разъем (см. рис. 2), предназначенный для подключения входного видеосигнала и активизации видеовхода. Контакт 6 данного разъема необходимо при полностью снятом питании подключить к общему проводу. При последующих включениях телеприемника в режим TV2 кнопка 5 выбора каналов будет иметь назначение VTR - включение внешнего видеовхода. Контакт 2 этого же разъема - вход "Video In", контакт 3 - общий провод видеосигнала, контакт 5 - вход "Audio In(R)" и 7 - вход "Audio In(L)", контакт 4 - общий провод сигнала звукового сопровождения. Для обхода защиты от включения режима телевизора при движении необходимо вход стояночного тормоза (контакт 1 двух контактного разъема) подключить к общему проводу.

На некоторых других автомобилях Toyota аналогичный разъем имеется на отдельном блоке тюнера. На Toyota Harrier этот блок установлен в нише за левым задним сиденьем. На Toyota Land Cruiser 100 - под левым передним сиденьем.

!!! Требуется выполнить те же действия при отключенном от питания блоке тюнера и магнитоле.

Пример 2

На автомобиле Honda Inspire блок тюнера находится на верхней полке багажника, либо под обшивкой багажника, с правой стороны. На блоке имеются стандартные разъемы "Video In" и "Audio In". При подаче видеосигнала на видеовход, назначение одной из клавиш автоматически меняется на "VCR" - включение видеовхода.

Пример 3

Телеприемник Honda CQ-TH5850A. Магнитола имеет дополнительный шести контактный разъем

зеленого цвета (см. рис. 3), где находится видеовход. После активизации видеовхода путем замыкания соответствующего контакта разъема на общий провод становится возможным включение видеовхода путем трехкратного нажатия кнопки TV. Для обеспечения возможности просмотра телепередач во время движения, необходимо соединить с общим проводом правый нижний контакт двенадцати контактного разъема.

Пример 4

Телеприемник в микроавтобусе MAZDA с внешним ТВ тюнером. Модель ТВ тюнера S14F 79 DRO MATSUSHITA CORP. Тюнер имеет дополнительный восьми контактный двух рядный разъем (см. рис. 4), где находятся Audio и Video входы, вход активации внешнего видеохода. После активизации видеовхода путем замыкания соответствующего контакта разъема на общий провод (после чего необходимо снять питающее напряжение с магнитолы на несколько секунд и снова подключить его), становится возможным включение видеовхода на ТВ магнитоле нажатием последней кнопки выбора программ в режиме приема дециметрового диапозона (в этот диапозон ТВ магнитола  выводится двойным нажатием кнопки TV).

Метод поиска видеовхода

При снятом питании в свободных разъемах TV приемника (тюнера) при помощи омметра необходимо найти единственный контакт, имеющий сопротивление 75 Ом при измерении относительно общего провода. Это - вход "Video In". Чаще всего, в этом же разъеме имеются два контакта общего провода, два входа звукового сопровождения "Audio In" левого и правого каналов и вход активации видеовхода. Его, как правило, следует подключить к общему проводу.

Если три или четыре контакта разъема имеют сопротивление 75 Ом, вероятно, это  входы цветоделенных сигналов "R", "G", "B".

Внимание! Во избежание потери качества изображения и звукового сопровождения за счет излишних преобразований сигнала, рекомендуется подключать устройство к телеприемнику через видеовход.

Дополнительные возможности

Для облегчения подключения TV адаптера возможно использование следующих устройств.

RF модулятор 25.

Предназначен для подключения TV адаптера к антенному входу телеприемника, аналогично тому, как бытовой видеомагнитофон подключается к телевизору через антенный вход. Модулятор подключается к 25-и контактному разъему устройства следующим образом:

џ черный провод соединяется с общим;

џ бело-красный провод к бело-красному TVR05 (выход сервисного питания);

џ RCA разъёмы (разъемы типа «тюльпан») подключаются к разъёмам TVR05 «Out  video, audio(R,L)», согласно цветам разъёмов.

Выход модулятора (коаксиальный провод) необходимо подключить к антенному входу телеприемника. Телеприемник необходимо настроить на 25-й канал.

RGB коммутатор.

RGB коммутатор предназначен для сопряжения транскодера с системами навигации(см.рис5),

имеющими отдельный монитор, подключенный к основному блоку навигации по RGB шине (RGB + SYNC видео сигналы). Такой тип навигационных систем применяется в большинстве японских автомобилей, выпускаемых для европейского и американского рынка (например TOYOTA LAND CRUISER 100 и многие другие). При подключении через данный коммутатор сохраняются все функции навигации. При включении адаптера, автоматически на вход монитора подается сигнал с выхода Absolute TVR05, а при его отключении - автоматически восстанавливается подключение к навигационной системе.

Подключение RGB-коммутатора производится согласно рис.5а.

Подключение приемной антенны

В комплекте поставки TV адаптера имеется антенный коммутатор. Его назначение - автоматический выбор антенны с наилучшим, в данный момент, сигналом. Подключение производится по типовой схеме, приведенной на рис. 1.

В большинстве вариантов комплектации автомобилей Toyota имеется штатный антенный коммутатор, согласованный с антеннами и имеющий усилитель. В этом случае использование встроенного коммутатора вместо прилагаемого в комплекте - наиболее приемлемое решение для обеспечения качественного приема.

Антенный коммутатор Toyota подключен к приемной аппаратуре посредством кабеля с 4-х контактным разъемом. Кроме общего провода и цепи питания (+12 Вольт) в нем имеются два сигнала выбора антенны, условно названных "А" и "Б".

Подключение штатного антенного коммутатора к TV адаптеру производится по схеме, приведенной на рис. 6. Для этого необходимо отключить кабель от антенного входа телеприемника и подключить его к антенному входу TV адаптера. Четырех контактный разъем также отключается от телеприемника и подключается к соответствующему разъему TV адаптера, в соответствии с назначением сигналов.

Замечания по радиоприему

Тонировка заднего стекла, на котором находятся антенны, ухудшает качество приема.

При установке антенн в случае их отсутствия рекомендуется выбирать наружные, телескопические.

Оптимальным является использование четырех антенн, каждая из которых имеет свой кабель.

В случае использования одной антенны, ее следует подключать непосредственно ко входу TV адаптера. Антенный коммутатор в этом случае не используется.

В связи с некоторыми особенностями телевещания и распространения радиоволн, просмотр телепередач с высоким качеством во время движения невозможен, даже если это происходит в Японии. В связи с этим, а также, для обеспечения безопасности движения в автомобилях применяется блокировка включения изображения во время движения.

Функциональные особенности входов

Вход AV1

Дополнительный видеовход AV1 предназначен для подключения видеосигнала от других источников, таких как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, видеокамера, работающих в любой системе(см. рис.7).

Вход AV2

Дополнительный видеовход AV2 может быть использован для подключения видеокамеры переднего обзора при обгоне. Для автоматического переключения на данный вход существует дополнительный логический вход LOG1. Вход AV2 автоматически мгновенно активизируется при появлении на указанном входе напряжения +12 Вольт. Если устройство выключено, и разрешено включение от данного входа, оно включается. При снятии напряжения, если не поступало команд переключения с пульта, восстанавливается предыдущее состояние (отключение сигнала со входа AV2 происходит через 5 сек).

Дополнительный логический вход LOG1 может быть подключен к выключателю указателя левого поворота, либо к цепи ламп указателя поворота, либо к дополнительно устанавливаемому выключателю.

Вход AV3

Дополнительный видеовход AV3 может быть использован для подключения видеокамеры заднего хода. Для автоматического переключения на данный вход существует дополнительный логический вход LOG2. Вход AV3 автоматически активизируется (с задержкой 2 сек.) в “зеркальном” режиме при появлении на указанном входе напряжения +12 Вольт. Если устройство выключено, и разрешено включение от данного входа, оно включается. На экране появляется символ “R”. При снятии напряжения, если не поступало команд переключения с пульта, восстанавливается предыдущее состояние (отключение сигнала со входа AV3 происходит мгновенно).

Дополнительный логический вход LOG2 может быть подключен к выключателю фонарей заднего хода, либо к дополнительно устанавливаемому выключателю.

!!! В режиме S-Video AV3 используется в режиме входа обычного композитного видеосигнала и может быть использован для подключения как видеокамер, так и подключения видеомагнитофона и DVD проигрывателя.

Установка конфигурации.

Для установки конфигурации устройства предусмотрено служебное меню. Для входа в него необходимо выполнить следующие действия:

- устройство должно быть включено;

- постоянный режим отображения номера канала;

- стоп кадр установлен;

- беззвучный режим отключен.

Между дальнейшими действиями не должно возникать пауз более 4-х секунд.

- необходимо последовательно нажать кнопки: Mute - появится соответствующая надпись, Still -отмена функции “Стоп кадр”, Display - исчезнет номер канала, Menu - произойдет вход в служебное меню.

При помощи сервисного меню возможно изменение следующих параметров:

In:	S-Video (On/Off) - включение входа адаптера в режим S-Video, путем объединения входов AV1 и AV2. При этом использование указанных входов по другому назначению не представляется возможным (в режиме S-Video видеовход AV1 - вход сигнала video, а видеовход AV2 - вход цветового сигнала). В этом режиме видеовход AV3 - вход обычного композитного видеосигнала. При подаче +12В  на LOG1, активируется в режиме видеокамеры переднего обзора при обгоне. При подаче напряжения на LOG2, активируется в режиме видеокамеры заднего хода.

AV2 (PAL/NTSC) - переключение режима входа AV2. При подключении источника черно-белого видеосигнала или видеосигнала в системе PAL следует выбирать режим PAL. В остальных случаях установить режим NTSC. В этом режиме определение системы кодирования сигнала производится автоматически, что увеличивает время синхронизации изображения.

AV3  (PAL/NTSC)  -  аналогичные режимы для входа AV3.

Out:	RGB/YUV/S-Video - установка режима дополнительного видеовыхода.

AutoOn: 	LOG1(On/Off) - разрешение автоматического включения устройства по сигналу LOG1.

LOG2(On/Off) - разрешение автоматического включения устройства по сигналу LOG2.

Описание цепей подключения

Концентрический разъем "Антенна"

Предназначен для подключения приемной антенны или выхода антенного коммутатора.

Четырех контактный разъем "Антенный коммутатор"

Предназначен для подачи напряжения питания и сигналов управления на антенный коммутатор. Назначение контактов слева направо:

- сигнал "А";

- сигнал "Б";

- общий провод;

- напряжение питания +12 Вольт.

Двадцатипяти контактный разъем

Предназначен для подключения напряжения питания адаптера, входных и выходных сигналов. К нему же подключен фотоприемник и светодиод индикации состояния.

Назначение проводов:

Красный   	- напряжение питания устройства +12В.

Желтый	- вход “+” ACC.

Черный	- общий провод ("масса").

Зеленый  	- вход дополнительный логический LOG1.

Синий    	- вход дополнительный логический LOG2.

Красно/белый - выход питания для дополнительных устройств +12В.

Двадцатипяти контактный разъем

Назначение контактов:

2  - (зеленый)

3  - (желтый)             фото

15 - (красный)         приёмник

16 - (черный)

.

4  - “+”12В  BAT

6  - “+”12В  АСС

16 - общий питания

.

13 - выход VIDEO

7   - выход AUDIO (L)

20 - выход AUDIO (R)

.

23 - вход VIDEO1

8  - вход AUDIO (R)

9  - вход AUDIO (L)

.

10 - вход VIDEO2

22 - вход VIDEO3

.

24 - выход R

12 - выход G

25 - выход B

.

17 - вход доп. логич.(1)

18 - вход доп. логич.(2)

.

5   - выход питания для дополнительных устройств

.

11 - общий

19 - общий

21 - общий

Основные технические характеристики

Общие:

Напряжение питания, В						10 - 14;

Потребляемый ток в дежурном режиме, мА не более		10;

Потребляемый ток в рабочем режиме, мА не более		400;

Входные сигналы:

Система кодирования изображения				мультисистемный;

Диапазон принимаемых каналов					1 -  12, 21 -   69;

Чувствительность входов сигнала изображения, В не хуже	1;

Сопротивление входов сигнала изображения, Ом		75;

Выходные сигналы:

Система кодирования сигнала:					NTSC 3,58;

PAL (по требованию);

Амплитуда выходного сигнала изображения, В:

- композитный	1;

- RGB                                                     			0.75;

- YUV                                                     			0.75;

Амплитуда выходного сигнала звука, В				1;

Максимальный ток выхода сервисного питания, мА		300.

Комплект поставки

Наименование						Количество

1	TV адаптер							1

2	Антенный коммутатор					1

3	Пульт дистанционного управления			1

4	Жгут питания, управления, сигнальный			1

5	Элемент питания CR2025					1

6	Руководство пользователя					1

7	Коробка упаковочная					1

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность устройства в течение 36-и месяцев с момента установки при условии соблюдения требований по установке и подключению. В случае попыток самовольного ремонта гарантийные обязательства аннулируются. В случае обнаружения неисправности устройства следует обращаться по месту приобретения.

Дата установки ____________________

М.П.

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________