Транскодеры мультисистемные НЧ композитного видеосигнала

Absolute TVSM01 (SECAM/PAL/NTSC – NTSC)

Absolute TVSM02 (SECAM/PAL – PAL)

Absolute TVSM03 (SECAM/PAL – PAL)

Absolute TVSM01 и TVSM02 предназначены для декодирования низкочастотного композитного видеосигнала систем SECAM/PAL/NTSC в систему NTSC (TVSM01), либо SECAM/PAL в PAL (TVSM02).

Устройство TVSM01 преобразует формат 625 строк SECAM/PAL в 525 строк системы NTSC и частоту кадровой развертки SECAM/PAL 50 Гц в частоту 60 Гц системы NTSC.

Устройство TVSM03 предназначено для декодирования низкочастотного композитного видеосигнала систем SECAM/PAL в PAL, но в отличие от TVSM02 собрано на более дешевой элементной базе, по этому в некоторых случаях может наблюдаться пропадание цвета при слабом входном сигнале.

Устройства имеют как стандартный выход низкочастотного композитного видеосигнала, так и RGB видео выход.

!!! Данные устройства имеют функцию автоматического включения при появлении на входе видеосигнала.

В комплект устройства входит кабель для подключения устройства. От девятиконтактного винтового разъёма выходят два RCA разъёма (типа «тюльпан»: желтый – видеовход, зеленый – видеовыход) и два провода питания (черный – «общий», черно-белый – «+12В»).

Для подключения RGB, необходимо произвести распайку соответствующих контактов винтового разъема.

Назначение контактов винтового разъема:

| 1 – вход VIDEO композитный | 6 - «общий» питания |
| --- | --- |
| 2 - | 7 – «+12В» питания |
| 3 – «общий» питания | 8 – выход «R» |
| 4 – выход «G» | 9 – выход «B» |
| 5 – выход SYNC/VIDEO |  |

Технические характеристики:

| Напряжение питания | - 10 – 15 В; |
| --- | --- |
| Ток потребления: |  |
| - в рабочем режиме | - не более 250 мА; |
| - в режиме ожидания | - не более 15 мА; |
| Габаритные размеры: | - 98 х 72 х 22 мм. |